#### 传感器安装螺纹简介！

传感器的安装方式不同往往会影响测量精度，如何正确的安装传感器，让我们先了解下传感器的安装螺纹。

美制螺纹

UN为统一标准螺纹代号。主要在美国、英国、加拿大、北约使用。

UNF：统一螺纹细牙

UNC：统一螺纹粗牙

螺纹精度等级（等级数值越高配合越紧）：

外螺纹有三种螺纹精度等级1A、2A、3A

内螺纹有三种螺纹精度等级1B、2B、3B

举例：

6-32 UNF-2A：表示标准的美制外螺纹。6代表公称直径，但6不代表数值，只是编号，10#的公称直径是0.19英寸=4.826mm，32代表1英寸的距离，螺纹有32个牙，即螺距。

注意：如果为1/4-28 UNF-2B其中1/4(0.25)为分数或小数，则其表示公称直径表示0.25英寸，即6.35mm。

公制螺纹

螺纹标准的一种，又称米制螺纹，与英制螺纹最大的区别是螺距用毫米计量。

公制螺纹精度等级：

外螺纹有三种螺纹精度等级4h、6h、6g

内螺纹有三种螺纹精度等级5H、6H、7H

举例：

M6×1-6H表示标准公制细牙内螺纹。M6表示公制螺纹公称直径6mm,1表示螺距1mm，6H表示精度等级。粗牙螺纹不标出螺距，内螺纹从H看出，如是外螺纹则螺纹精度等级为小写字母。